如果你只用 Keil 软件进行开发和烧录，完全不需要特意去下载或打开官方的 STM32CubeProgrammer。在 Keil 环境下，有两种非常直接且高效的方式来修改这个选项字节。

方式一：利用 Keil 的编译代码自动配置（最推荐，一劳永逸）

你可以直接在你的工程代码里（例如在 main.h 或 main.c 的初始化最开始部分），编写几行配置代码。单片机在程序首次运行到这里时，会自动检查并修改自己的内部寄存器，将硬件引脚功能关闭。

STM32G4 的 HAL 库已经为你封装好了这个功能。你可以使用以下结构化代码实现：

C

void Flash_Option_Bytes_Config(void)

{

FLASH_OBProgramInitTypeDef OBInit;

// 1. 读取当前芯片的选项字节配置

HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&OBInit);

// 2. 检查 nBOOT_SEL 是否已经是 0，如果是，说明已经配置过，直接跳过（防止重复擦写 Flash）

if ((OBInit.UserConfig & FLASH_OPTR_nBOOT_SEL) != 0)

{

// 3. 解锁 FLASH 和 选项字节寄存器

HAL_FLASH_Unlock();

HAL_FLASH_OB_Unlock();

// 4. 配置修改参数：我们要修改 UserConfig

OBInit.OptionType = OPTIONBYTE_USER;

// 5. 核心逻辑：清除 FLASH_OPTR_nBOOT_SEL 位（即将其设为 0），并确保 nBOOT0 保持为 1

// 这样单片机就会无视物理 BOOT0 引脚，永远直接从 Flash 启动

OBInit.UserConfig = (OBInit.UserConfig & ~FLASH_OPTR_nBOOT_SEL) | FLASH_OPTR_nBOOT0;

// 6. 执行写入并让配置生效

if (HAL_FLASHEx_OBProgram(&OBInit) == HAL_OK)

{

HAL_FLASH_OB_Launch(); // 注意：这个函数会导致单片机产生一次复位重启

}

// 7. 锁定寄存器保护安全

HAL_FLASH_OB_Lock();

HAL_FLASH_Unlock();

}

}

如何使用：你只需把这个函数放在 main() 函数的最开始，在所有外设初始化之前调用一次。当你用 Keil 一键下载程序后，单片机第一次跑起来就会自动把物理引脚废除，以后上电再也不怕悬空干扰了。

方式二：利用 Keil 挂载的 ST-Link 下载配置（纯图形化）

如果你不想在代码里写这部分逻辑，Keil 本身也自带了选项字节的配置界面（前提是你的下载器用的是 ST-Link 或 J-Link）。

- 在 Keil 中打开你的工程，点击魔术棒图标 Options for Target。

- 切换到 Debug 选项卡，确保右侧下拉框选中的是 ST-Link Debugger，然后点击其右侧的 Settings 按钮。

- 在弹出的新窗口中，寻找名为 Flash Download 或 Option Bytes 的选项卡（部分新版 Keil 的 ST-Link 驱动直接内嵌了 G4 系列的 OB 寄存器修改面板）。

- 在该面板的 User Configuration 区域中，直接将 nBOOT_SEL 的勾选去掉（使其值为 0），将 nBOOT0 勾选上（使其值为 1）。

- 点击应用保存。这样每次你在 Keil 里点击 Download（F8）烧录电机程序时，Keil 就会在下载完代码后自动帮你把这个启动模式也顺便刷进去。